教學實作：擴充 SG90 伺服馬達功能

步驟 1：修改硬體定義提示詞 (Devices Definition)

讓 AI 認識伺服馬達及其物理規則。

SG90 Servo Motor: Pin 12

- Control range: 0–180 degrees

- Physical Rules: Increasing values correspond to "clockwise" rotation,

while decreasing values correspond to "counter-clockwise" rotation.

步驟 2：定義工具 JSON 規範 (Tools Definition)

在 tools_definition 中加入 /servo 指令的格式規範。

Servo motor control:

{

"type": "tool_call",

"method": "/servo",

"params": {

"pin": "<Device pin number. If the user does not specify a pin, ask first.>",

"angle": "<Desired absolute angle from 0 to 180>"

}

}

Success response:

{

"status": "success",

"method": "servo",

"pin": 12,

"angle": 90

}

Error response:

{

"status": "error",

"reason": "undefined_servo_pin",

"pin": 3

}

步驟 3：底層 C++ 程式碼實作

在專案中新增 tool_servo 驅動函數。

#include <AmebaServo.h>

AmebaServo servo12;

// Control a servo motor's position by specifying a target angle.

// This function supports precise physical movement for actuators

// like the SG90 servo connected to GPIO pins.

String tool_servo(AmebaServo &servo, int pin, int angle) {

if (!servo.attached())

servo.attach(pin);

angle = constrain(angle, 0, 180);

servo.write(angle);

return

"{\"status\":\"success\","

"\"method\":\"servo\","

"\"pin\":" + String(pin) + ","

"\"angle\":" + String(angle) + "}";

}

void setup() {

// ... 原有初始化內容 ...

servo12.attach(12);

}

步驟 4：更新工具分發器邏輯 (useTools)

將 /servo 方法註冊進系統的分發流程。

void executeTool(String command, JsonObject params, bool reCheck = true) {

if (command == "/digitalwrite" || command == "/analogwrite") {

// ... 原有內容不變 ...

}

else if (command == "/servo") {

int pin   = params["pin"].as<int>();

int angle = params["angle"].as<int>();

String response = "";

if (pin == 12)

response = tool_servo(servo12, pin, angle);

else

response = "{\"status\":\"error\","

"\"reason\":\"undefined_servo_pin\","

"\"pin\":" + String(pin) + "}";

historicalMessages += buildGeminiMessage("user", command, 1);

historicalMessages += buildGeminiMessage("model", response, 1);

storeHistoricalMessagesToFile();

executeToolHistory += command + " (pin=" + String(pin) + ", angle=" + String(angle) + ")\n";

evaluateWorkflowContinuation(reCheck);

}

else if (command == "/digitalread" || command == "/analogread") {

// ... 原有內容不變 ...

}

// ... 其餘 tools 不變 ...

}