fuClaw AIoT 代理人

技術教學手冊

架構、邏輯與實務深度指南

Prompt-Orchestrated Embedded Agent Edition

| 對話 + 推理 | 工具 + 視覺 | 記憶 + 硬體 |
| --- | --- | --- |

適用平台：Realtek AMB82-mini  ／  HUB 8735 Ultra

Build Date：2026-05-24

目　錄

| 第 1 章 | 代理人核心定義與設計哲學 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 第 2 章 | 系統運作邏輯鏈（Workflow Deep Dive） | 6 |
| 第 3 章 | 軟體定義行為（SD 卡持久化配置） | 10 |
| 第 4 章 | 多模態感官處理與編碼技術 | 14 |
| 第 5 章 | 工具箱與硬體安全規範 | 18 |
| 第 6 章 | 自主評估與連貫工作流 | 22 |
| 第 7 章 | 技術侷限與教學反思 | 26 |
| 第 8 章 | 防盜偵測技能實作 SOP | 29 |
| 附錄 A | 常見錯誤排查與 FAQ | 33 |
| 附錄 B | 延伸實作挑戰題庫 | 35 |

第 1 章　代理人核心定義與設計哲學

理解 fuClaw 的本質：從 IoT 到 AI Agent 的進化

1.1 什麼是 AI 代理人（Agent）？

傳統 IoT 裝置只能被動地「接收指令 → 執行動作」，缺乏自主判斷能力。fuClaw 的設計目標是讓嵌入式裝置成為一個能夠「感知、推理、行動」的自主實體。

| 系統類型 | 行為特徵 |
| --- | --- |
| 傳統 IoT | 接收固定指令，按程式邏輯執行，無法理解自然語言或情境 |
| fuClaw Agent | 理解自然語言、視覺圖像、語音輸入，自主推理後選擇適當工具執行 |

| 💡 核心概念 | Agent = 感知（Perception）+ 推理（Reasoning）+ 行動（Action）+ 記憶（Memory）。fuClaw 在 MCU 上完整實現了這四個要素。 |
| --- | --- |

1.2 六大要素整合架構

fuClaw 的代理人架構由以下六個要素無縫整合而成，缺一不可：

| 對話 | 推理 | 工具 | 視覺 | 記憶 | 硬體 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telegram Bot | Google Gemini | JSON 工具路由 | 相機 + Gemini Vision | SD 卡持久化 | GPIO 數位/類比 |

1.3 混合自主代理模式（Hybrid Autonomous Agent）

fuClaw 同時支援兩種運作模式，教師可引導學生理解這兩種模式的差異：

| 模式 | 說明與範例 |
| --- | --- |
| 互動模式（Reactive） | 使用者透過 Telegram 傳送指令，系統即時解析並回應。如：「幫我開藍色 LED」、「拍一張照片」 |
| 自主模式（Proactive） | 定時任務（periodicCheck_task）每分鐘自動觸發，執行防盜偵測等技能，無需使用者介入 |

| 🎯 教學重點 | 混合自主代理是 fuClaw 與一般聊天機器人的最大差異。學生應理解：代理人不只是「問答系統」，而是能主動感知環境並採取行動的實體。 |
| --- | --- |

1.4 提示詞驅動的工具路由（Prompt-Orchestrated Tool Routing）

fuClaw 不使用 Gemini 的原生 Function Calling API，而是採用更靈活的「提示詞驅動路由」設計：

- 在系統提示詞中定義所有工具的 JSON 格式規範

- Gemini 理解規範後，自行輸出符合格式的 JSON 字串

- 本地韌體接收並解析 JSON，驗證後執行對應動作

- 執行結果回注對話歷史，供下次推理參考

程式碼範例

// Gemini 輸出的 tool_call 範例

{

"type": "tool_call",

"method": "/digitalwrite",

"params": {

"pin": 24,

"pinmode": "digitalwrite",

"value": 1

}

}

| ⚠️ 設計優點 | 此方法讓系統在無網路原生工具支援的舊版模型上也能正常運作，且開發者對工具行為有完整控制權，安全性更高。 |
| --- | --- |

第 2 章　系統運作邏輯鏈

Workflow Deep Dive：從訊息接收到硬體執行

2.1 系統生命週期概覽

fuClaw 的完整運作流程分為三個階段：

| 階段 | 函式 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| ① 初始化 | setup() | SD 卡讀取設定 → WiFi 連線 → 相機初始化 → FreeRTOS 任務建立 → 系統提示詞組建 → 對話歷史還原 |
| ② 持續輪詢 | getTelegramMessage_task() | 每 1 秒向 Telegram API 發送請求，偵測新訊息（文字或語音） |
| ③ 週期檢查 | periodicCheck_task() | 每 60 秒自動執行防盜偵測等自主技能，不依賴使用者指令 |

2.2 雙軌並行任務架構（FreeRTOS）

fuClaw 利用 FreeRTOS 實現多工並行，確保系統同時保持「即時回應」與「自主巡查」的能力。

| 📌 FreeRTOS 任務參數說明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任務名稱 |  | 堆疊大小 | 堆疊大小說明 |
| getTelegramMessage_task |  | 16384 bytes（16 KB） | 處理 Telegram 長輪詢、JSON 解析、Gemini 請求，需要較大堆疊 |
| periodicCheck_task |  | 6144 bytes（6 KB） | 僅負責定時觸發技能評估，資料量較小 |

| 💡 教學延伸 | 引導學生思考：為什麼 periodicCheck_task 執行前需要先呼叫 botClient.stop()？答：FreeRTOS 任務共用網路資源，若不停止 Telegram 連線可能造成封包衝突。 |
| --- | --- |

2.3 訊息路由器（handleAgentResponse）深度解析

handleAgentResponse() 是整個系統的「大腦分流器」，負責判斷 Gemini 的輸出並採取對應行動。其處理邏輯如下：

| 輸入格式 | 判斷結果 | 執行動作 |
| --- | --- | --- |
| 以 { 開頭且以 } 結尾 | 單一 JSON 物件 | 解析 method 與 params，呼叫 executeTool() |
| 以 [ 開頭且以 ] 結尾 | JSON 陣列（多步驟） | 循序執行陣列中每個 tool_call，遇到無效項目立即停止 |
| "NONE" 字串 | 工作流程完成哨兵 | 不做任何動作，結束此次工作流程 |
| 其他純文字 | 自然語言回覆 | 格式化處理後透過 telegramSendMessage() 傳送 |
| 解析失敗 | JSON 格式錯誤 | 記錄至 Serial，通知使用者輸入 "Continue" 重試 |

2.4 訊息前處理流程（handleAgentResponse 預處理）

在進行 JSON 解析之前，系統必須清理 Gemini 回應中可能存在的干擾字元：

程式碼範例

// ① 移除多餘空白與換行

message.trim();

message.replace("\\n", "");  // 清除 JSON 換行

message.replace("\\t", "");  // 清除 Tab 字元

// ② 還原被跳脫的引號（Gemini 偶爾會多加跳脫）

message.replace("\\\"", "\"");

// ③ 還原 Markdown 跳脫字元

message.replace("\\-", "-");

message.replace("\\*", "*");

| ⚠️ 常見問題 | Gemini 有時會在 JSON 前後加上 ```json 的 Markdown 程式碼區塊標記，或在文字回覆中使用 ** 加粗語法。handleAgentResponse 的純文字分支已處理這些清理邏輯。 |
| --- | --- |

2.5 完整請求-回應時序圖

以「使用者說：請開啟綠色 LED」為例，完整的處理流程如下：

| ① | 使用者在 Telegram 輸入「請開啟綠色 LED」 |
| --- | --- |
| ② | getTelegramMessage() 輪詢到新訊息，取得文字內容 |
| ③ | 呼叫 geminiChatRequest()，將訊息連同系統提示詞送至 Gemini API |
| ④ | Gemini 解析使用者意圖，判斷需要確認後執行，回傳確認問句（/chat） |
| ⑤ | 系統透過 telegramSendMessage() 傳送確認問句給使用者 |
| ⑥ | 使用者回覆「確認」，再次觸發 geminiChatRequest() |
| ⑦ | Gemini 輸出 /digitalwrite JSON，pin=24, value=1 |
| ⑧ | handleAgentResponse() 解析 JSON，呼叫 executeTool("/digitalwrite", params) |
| ⑨ | toolPinOutput(24, "digitalwrite", 1) 執行 digitalWrite(24, 1) |
| ⑩ | 結果 JSON 存入 historicalMessages，呼叫 evaluateWorkflowContinuation() |
| ⑪ | Gemini 判斷工作流程完成，回傳 "NONE"，流程結束 |

第 3 章　軟體定義行為

SD 卡持久化配置：無需修改程式碼的功能擴展

fuClaw 透過 SD 卡中的五個 Markdown 檔案實現「軟體定義行為」，這是該系統最具教學價值的設計之一——讓非程式人員也能透過修改文字檔案來改變 AI 的個性、裝置定義與技能行為。

3.1 五大核心設定檔總覽

| 檔案名稱 | 格式類型 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| env.md | JSON 格式憑證 | 存放 WiFi SSID/密碼、Telegram Token/ChatID、Gemini API Key |
| soul.md | 助理個性提示詞 | 定義 AI 的人格、語氣與決策風格，覆蓋程式碼內建的 geminiRole |
| device.md | 硬體裝置定義 | 描述已確認的 GPIO 腳位對應，包含安全規則 |
| skill.md | 技能 SOP 定義 | 以機器可讀的 JSON 流程定義技能步驟，如防盜偵測 |
| memory.md | 對話歷史 | 自動儲存與還原對話上下文，確保重開機後記憶不遺失 |

| 💡 教學設計優點 | 將「行為定義」與「程式碼」分離，是「配置即程式碼（Configuration as Code）」概念的實踐。學生可以在不重新燒錄韌體的情況下，修改 SD 卡檔案來實驗不同的 AI 行為。 |
| --- | --- |

3.2 env.md 詳細說明

env.md 採用 JSON 格式，系統在 setup() 中透過 setEnvironmentSettings() 解析並套用。

程式碼範例

{

"wifi_ssid":          "你的WiFi名稱",

"wifi_pass":          "你的WiFi密碼",

"telegramBot_token":  "123456789:AAF...",

"telegramBot_chatID": "987654321",

"gemini_apikey":      "AIzaSy..."

}

| ⚠️ 安全提醒 | env.md 包含重要憑證，請確保 SD 卡妥善保管。教學場合建議使用測試用的 API Key，並在課後立即撤銷。 |
| --- | --- |

3.3 soul.md 助理個性設計

soul.md 的內容會直接覆蓋程式碼中的 geminiRole 變數，成為系統提示詞的第一層。

以下為不同教學場景的 soul.md 設計範例：

| 場景 | soul.md 內容範例 |
| --- | --- |
| 科學實驗助理 | 你是一個嚴謹的科學實驗助理，回答時必須引用數據，並提醒使用者實驗安全注意事項。 |
| 親切家庭助理 | 你是一個溫暖友善的家庭助理，使用繁體中文回答，語氣輕鬆活潑，會適時加入鼓勵的話語。 |
| 資安偵測系統 | 你是一個專業的資安偵測系統，發現異常時必須立即回報，語氣簡潔專業，不做多餘解釋。 |
| 互動教學機器人 | 你是一位有耐心的 STEM 教師，引導學生用問答方式理解概念，每次回答後提出一個思考問題。 |

3.4 device.md 裝置映射設計

device.md 定義了 AI 能夠直接控制的硬體清單，這是硬體安全的第一道防線。其格式應與程式碼內建的 devicesDefinition 保持一致。

標準 device.md 格式範例（以 HUB 8735 Ultra 擴充外部繼電器為例）：

程式碼範例

==================================================

已確認的硬體裝置

==================================================

HUB 8735 Ultra（原廠）

- 綠色 LED：腳位 25

- 藍色 LED：腳位 26

- 補光 LED：腳位 13（類比 0-255）

- 功能按鈕：腳位 12（僅輸入）

擴充裝置（學生自行接線）

- 客廳繼電器（控制電燈）：腳位 4（數位輸出）

- 溫度感測器：腳位 A2（類比輸入）

3.5 skill.md 技能 SOP 設計原則

skill.md 是 fuClaw 最具創造力的設計空間。教師可以引導學生設計新技能，培養「AI 流程設計」能力。

一個良好的技能定義必須包含：

- 技能 ID 與名稱（唯一識別碼）

- 目標描述（Goal：這個技能要達成什麼）

- 機器格式步驟（MUST OUTPUT EXACT JSON ARRAY ONLY）

- 每個步驟的前置條件與後續判斷邏輯

- 執行規則（嚴格禁止輸出說明文字）

| 🎯 進階挑戰 | 引導學生設計「溫度過高警示」技能：當類比溫度感測器（analogread）數值超過閾值時，觸發繼電器（digitalwrite）並傳送警示照片（/still）。 |
| --- | --- |

3.6 memory.md 對話持久化機制

memory.md 儲存完整的 Gemini 對話歷史（historicalMessages），格式為 Gemini API 所需的 JSON messages 陣列片段。

程式碼範例

// memory.md 的內容範例（片段）

, {"role": "user", "parts":[{ "text": "請開啟 LED" }]}

, {"role": "model", "parts":[{ "text": "{...tool_call...}" }]}

, {"role": "user", "parts":[{ "text": "/digitalwrite" }]}

, {"role": "model", "parts":[{ "text": "{status: success}" }]}

| ⚠️ 注意事項 | 隨著對話增加，memory.md 的大小會持續成長，最終導致 Gemini API 請求超出 Token 限制或裝置堆積記憶體不足。建議定期執行 /reset 清除對話歷史。 |
| --- | --- |

第 4 章　多模態感官處理與編碼技術

視覺、語音與圖像的嵌入式處理深度解析

fuClaw 整合了相機（視覺）與 Telegram 語音訊息（聽覺）兩種感知管道，讓嵌入式裝置具備超越傳統 IoT 的多模態感知能力。

4.1 視覺處理流程（geminiVisionRequest）

| 技術細節 | 說明 |
| --- | --- |
| 相機規格 | 預設 320×240 解析度，JPEG 格式，透過 VideoStream 函式庫擷取 |
| 圖片大小 | 320×240 JPEG 約 15–40 KB，Base64 後約 20–55 KB 字串 |
| 編碼方式 | Base64 encoding，以每 3 bytes 為一組處理，不需要額外的上傳步驟 |
| 傳輸方式 | 嵌入在 JSON 的 inline_data 欄位中直接傳送至 Gemini API |
| frames 參數 | true = 擷取新畫格；false = 使用上次快取（imageAddress/imageLength 全域變數） |

程式碼範例

// Base64 編碼核心邏輯

char *input = (char *)fbBuf;

char output[base64_enc_len(3)];

String imageFile = "";

for (size_t i = 0; i < fbLen; i++) {

base64_encode(output, (input++), 3);  // 每次編碼 3 bytes

if (i % 3 == 0) imageFile += String(output);

}

// 嵌入 Gemini Vision API 請求 JSON

String Data = "{\"contents\": [{\"parts\": [{\"text\": \"" + message +

"    \"}, {\"inline_data\": {\"mime_type\":\"image/jpeg\",

"    \"data\":\"" + imageFile + "\"}}]]}]}"

| 💡 教學延伸：為什麼用 Base64？ | HTTP/JSON 協定傳輸的是文字，無法直接傳送二進位圖片資料。Base64 將二進位資料轉換為可在 JSON 字串中安全傳輸的 ASCII 字元集，代價是資料量增加約 33%。 |
| --- | --- |

4.2 /still 與 /vision 的使用時機決策樹

| /still 拍照工具 | /vision 視覺分析工具 |
| --- | --- |
| 使用者想看目前畫面 | 需要 AI 理解圖片內容 |
| 「拍一張照片給我」 | 「幫我分析一下現在有沒有人」 |
| 純粹記錄影像 | 偵測物體、人物或狀態 |
| 不進行 AI 分析 | 做條件式決策（如果看到...就...） |
| 傳送至 Telegram 後完成 | 回傳觀察結果供後續推理使用 |
| ⚠️ 不可直接觸發硬體 | ⚠️ 不可直接觸發硬體（需確認） |

4.3 語音處理流程（sendAudioFileToGeminiSTT）

當使用者傳送 Telegram 語音訊息時，fuClaw 會執行以下四步驟流程：

| 步驟 | 函式 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| ① | getTelegramFilePath() | 從 Telegram getFile API 取得語音檔案的 CDN 路徑（OGG/Opus 格式） |
| ② | downloadTelegramFile() | 使用 HTTP/1.0 下載原始音訊位元組至堆積緩衝區（最大 256 KB） |
| ③ | sendAudioFileToGeminiSTT() | 將音訊進行 Base64 編碼，以 inline_data 格式送至 Gemini 進行語音轉文字 |
| ④ | geminiChatRequest() | 將轉錄文字視為一般文字訊息，重新進入 Gemini 推理流程 |

| 💡 HTTP/1.0 vs HTTP/1.1 的關鍵差異 | 下載語音檔案時使用 HTTP/1.0 而非 HTTP/1.1，是為了避免「分塊傳輸編碼（Chunked Transfer Encoding）」。HTTP/1.1 的分塊格式在每個資料塊前加入長度資訊，嵌入式系統需要額外解碼才能取得純二進位資料；HTTP/1.0 則直接傳送純粹的二進位本體，大幅簡化接收邏輯。 |
| --- | --- |

第 5 章　工具箱與硬體安全規範

確保教學實驗安全的工具設計哲學

fuClaw 的工具系統設計以「安全第一」為原則，透過多層驗證機制確保 AI 的每個硬體動作都是可控且可審計的。

5.1 完整工具清單

| 工具名稱 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| /digitalwrite | 數位輸出 | 設定 GPIO 腳位為 HIGH (1) 或 LOW (0)，控制 LED、繼電器等 |
| /analogwrite | 類比輸出 | PWM 輸出 0–255 數值，控制補光燈亮度、馬達速度等 |
| /digitalread | 數位輸入 | 讀取 GPIO 腳位狀態（0 或 1），偵測按鈕按壓等 |
| /analogread | 類比輸入 | 讀取 ADC 數值（0–4095），偵測溫度、光線等感測器 |
| /still | 靜態拍照 | 擷取相機畫格並直接傳送至 Telegram，不做 AI 分析 |
| /vision | 視覺分析 | 擷取圖片送至 Gemini Vision，回傳語意分析結果 |
| /search | 網路搜尋 | 啟用 Google Search 接地搜尋，取得即時資訊 |
| /delay | 延遲等待 | 暫停執行 0–10000 毫秒，用於 LED 閃爍、動作間隔等 |
| /memory | 記憶體診斷 | 回傳目前堆積記憶體用量與對話歷史長度 |
| /log | 執行歷史 | 顯示工具執行記錄至序列埠監視器 |
| /reset | 重設對話 | 清除對話歷史，回到初始系統提示詞狀態 |
| /chat | 自然語言回覆 | 包含回覆文字的 tool_call，傳送純文字至 Telegram |
| /reboot | 重新啟動 | 觸發 NVIC_SystemReset() 重新啟動裝置 |

5.2 原子執行規則（Atomic Execution Rule）詳解

「原子執行」是整個安全設計的核心。每次工具呼叫必須是不可分割的最小單元：

| 規則 | 說明 |
| --- | --- |
| 一個腳位（One Pin） | 每次只能操作一個 GPIO，不能「同時控制 pin 24 和 pin 23」 |
| 一個操作（One Operation） | 不能在同一個 tool_call 中同時讀取和寫入 |
| 一個數值（One Value） | digitalwrite 只能是 0 或 1，不能是 "blink" 或 "toggle" 等複合指令 |

多步驟工作流程的正確執行方式是使用 JSON 陣列，由系統循序執行：

程式碼範例

// 正確：LED 閃爍一次（4 個原子操作）

[

{ "type":"tool_call", "method":"/digitalwrite",

"params":{"pin":24,"pinmode":"digitalwrite","value":1} },

{ "type":"tool_call", "method":"/delay",

"params":{"milliseconds":500} },

{ "type":"tool_call", "method":"/digitalwrite",

"params":{"pin":24,"pinmode":"digitalwrite","value":0} },

{ "type":"tool_call", "method":"/delay",

"params":{"milliseconds":500} }

]

5.3 多步驟 JSON 陣列的最長有效前綴規則

當陣列中的某個 tool_call 不完整或無效時，系統不是「跳過無效項目」，而是「立即中止，執行到此為止」。這稱為「最長有效前綴（Longest Valid Prefix）」規則。

| 📌 範例 | 若 Gemini 輸出包含 3 個 tool_call，其中第 2 個缺少必要參數，則系統只執行第 1 個，第 2 和第 3 個全部捨棄。這防止了在不完整計畫中執行錯誤動作。 |
| --- | --- |

5.4 數值驗證機制

| 工具 | 有效數值範圍 | 邊界行為 |
| --- | --- | --- |
| digitalwrite | 0 或 1（整數） | 其他數值回傳 invalid_digital_value 錯誤，不執行 |
| analogwrite | 0–255（整數） | constrain() 強制限制在有效範圍內，不會溢出 |
| delay | 0–10000（毫秒） | constrain() 強制限制，防止無限期卡住主流程 |
| digitalread | 無需輸入數值 | 純讀取，回傳 0 或 1 |
| analogread | 無需輸入數值 | 純讀取，回傳 ADC 原始值 |

5.5 確認機制（Global Device Control Policy）

為防止 AI 在未獲授權的情況下自行修改硬體狀態，系統設有強制確認機制：

- 所有直接由使用者請求的硬體動作，執行前必須獲得明確確認

- 由技能自動觸發的硬體動作（如防盜偵測中的 LED 閃爍）免除確認

- 若使用者要求「以後不用確認」，系統必須再次要求確認此政策變更

| 🎯 教學討論 | 為什麼需要確認機制？引導學生思考：如果 AI 誤解指令，在沒有確認的情況下直接控制工業設備，可能造成什麼後果？這是工業 IoT 中「命令確認」設計模式的教學入口。 |
| --- | --- |

第 6 章　自主評估與連貫工作流

OODA 循環與 evaluateWorkflowContinuation 深度解析

fuClaw 與一般「問一答一」聊天機器人的最大差異，在於其能夠自主評估工作流程狀態，並在不需要使用者持續介入的情況下完成多步驟任務。

6.1 OODA 循環模型

fuClaw 的自主決策模型借鑑了軍事決策理論中的 OODA 循環（Observe-Orient-Decide-Act）：

| 循環階段 | 對應元件 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Observe（觀察） | /vision、/digitalread | 透過視覺或 GPIO 感測環境目前狀態 |
| Orient（定向） | Gemini 推理 | 分析感測結果，結合使用者任務與歷史記憶，判斷情境 |
| Decide（決策） | tool_call JSON 輸出 | Gemini 決定下一步動作，以 JSON 格式輸出 |
| Act（行動） | executeTool() | 執行 GPIO 控制、搜尋、拍照等具體動作 |

6.2 evaluateWorkflowContinuation() 詳解

這個函式是 OODA 循環的「Re-Observe」機制，在每個工具執行後自動詢問 Gemini：「任務完成了嗎？」

程式碼範例

void evaluateWorkflowContinuation(bool reCheck, String task = "") {

if (!reCheck) return;  // 最後一個工具才評估

String prompt =

"Analyze the execution result and determine whether the workflow is complete.\n"

+ "If additional hardware actions are required, return ONLY tool_call JSON.\n"

+ "If workflow is complete, return EXACTLY: NONE."

handleAgentResponse(geminiChatRequest(prompt, 1));

}

6.3 reCheck 旗標設計邏輯

在 JSON 陣列執行中，每個 executeTool() 呼叫的 reCheck 參數設計有特別的邏輯：

| tool_call 位置 | reCheck 行為 |
| --- | --- |
| 中間的 tool_call（非最後一個） | reCheck = false，不觸發評估，直接執行下一個工具 |
| 最後一個 tool_call | reCheck = true，執行完畢後觸發 evaluateWorkflowContinuation() |

| 💡 設計原因 | 若每個工具執行後都觸發評估，在 LED 閃爍（開→等待→關→等待）的場景中，每次都會中斷流程向 Gemini 詢問，造成大量多餘的 API 呼叫。只在最後一步評估可大幅降低 token 消耗。 |
| --- | --- |

6.4 "NONE" 哨兵機制

當 Gemini 判斷工作流程完成時，必須精確回傳字串 "NONE"（全大寫）。系統在 handleAgentResponse() 中明確檢查此值並終止流程，不做任何其他動作。

| ⚠️ 常見陷阱 | 若 Gemini 回傳 "None"、"none" 或 "工作流程完成" 等變體，系統不會識別為哨兵，而是將其作為自然語言傳送至 Telegram。在 soul.md 和 skill.md 中應明確強調哨兵格式的嚴格要求。 |
| --- | --- |

6.5 任務鏈（Task Chaining）範例

以「搜尋今日天氣，若高雄下雨則關閉補光燈」為例，展示完整的自主任務鏈：

| # | 執行動作 | Gemini 推理過程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | /search「高雄今日天氣」 | 執行 Google Search，獲取天氣資料 |
| 2 | evaluateWorkflowContinuation() | 搜尋結果：雨天。詢問使用者確認是否關閉補光燈 |
| 3 | 使用者確認 | 收到確認後，Gemini 決定執行 /analogwrite pin=13, value=0 |
| 4 | /analogwrite pin=13, value=0 | 補光燈亮度設為 0（關閉） |
| 5 | evaluateWorkflowContinuation() | Gemini 判斷任務完成，回傳 NONE |

第 7 章　技術侷限與教學反思

認識嵌入式 AI 的邊界，培養工程師思維

優秀的工程師不僅要知道系統「能做什麼」，更要深刻理解「不能做什麼」以及「為什麼」。本章引導教師帶領學生正視 fuClaw 的技術限制。

7.1 記憶體管理挑戰

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 問題來源 | Arduino String 類型在 C++ 中每次修改都可能觸發記憶體重新配置（malloc/free），長時間運行後造成堆積碎片化（Heap Fragmentation） |
| 影響症狀 | 系統運行一段時間後，malloc() 返回 NULL（記憶體不足），可能導致語音緩衝區無法配置、Base64 編碼失敗 |
| 監控方法 | 使用 /memory 命令查看 xPortGetFreeHeapSize()（當前空餘）與 xPortGetMinimumEverFreeHeapSize()（歷史最低），趨近 0 時需要 /reset |
| 緩解策略 | 定期執行 /reset、減少 geminiMaxOutputTokens、縮短 soul.md 長度、在關鍵操作前呼叫 free() 釋放快取 |

| 💡 教學延伸：堆積碎片化模擬 | 可以用一張白紙代表記憶體，學生用不同大小的便利貼代表每次 malloc 的記憶體塊，free 後留下空洞。展示為何最終即使「總空餘空間足夠」，也可能無法配置一個連續的大塊記憶體。 |
| --- | --- |

7.2 CPU 運算開銷

| 操作 | CPU 影響分析 |
| --- | --- |
| Base64 編碼 | 一張 320×240 JPEG（約 20 KB）需要處理約 27,000 次迭代，期間 FreeRTOS 其他任務會被短暫延遲 |
| Gemini API 請求 | 包含圖片的請求內容可達 50–100 KB，以 1024 bytes 為單位分塊傳送，佔用大量序列傳輸時間 |
| 視覺任務成本 | 視覺任務（/vision）的總耗時包含：擷取＋Base64 編碼＋HTTPS 連線＋API 處理＋回應解析，通常需要 5–15 秒 |

7.3 網路穩定性

| 問題 | 說明與建議 |
| --- | --- |
| Gemini API 逾時 | 預設 20 秒逾時，教學環境的共享 WiFi 可能頻繁觸發逾時，導致「Gemini did not respond」錯誤 |
| Telegram 長輪詢 | 若 WiFi 斷線，Telegram 任務會進入 WiFi 重連循環，此期間無法接收任何指令 |
| SSL 握手延遲 | 每次與 Telegram 或 Gemini 建立新的 SSL 連線都需要完成 TLS 握手，在訊號弱的環境可能耗時 2–5 秒 |

| ⚠️ 教學準備建議 | 進行課堂展示前，建議確認：① 專用 WiFi AP 頻道不擁擠 ② 測試 Gemini API Key 的配額是否充足 ③ 提前執行 /reset 清除過長的對話歷史。 |
| --- | --- |

7.4 Gemini 輸出的不確定性

| 問題類型 | 說明與影響 |
| --- | --- |
| 溫度（Temperature）影響 | geminiTemperature = 1.0 代表較高的輸出隨機性。在精確工具呼叫場景，偶爾可能輸出略有差異的 JSON 格式，被 ArduinoJson 拒絕 |
| JSON 格式汙染 | Gemini 有時在 JSON 前後加入說明文字或 Markdown 標記，handleAgentResponse 的前處理雖有清理，但複雜情況下仍可能解析失敗 |
| NONE 哨兵變體 | Gemini 可能輸出 "None"、"DONE"、"完成" 等語意相近但格式不符的字串，導致工作流程無法正確終止 |

7.5 工程反思問題（課堂討論題）

- 如果 geminiMaxOutputTokens 設為 500，一個複雜的 LED 閃爍 JSON 陣列可能被截斷，會發生什麼？

- 為什麼即使 Wi-Fi 訊號良好，geminiVisionRequest() 有時也會回傳 "Connection failed"？

- 如果兩個 FreeRTOS 任務同時嘗試寫入 memory.md，會發生什麼問題？目前程式碼是否有保護？

- 如何在不修改程式碼的情況下，讓系統每 5 分鐘（而非 60 秒）才進行一次防盜偵測？

第 8 章　防盜偵測技能實作 SOP

完整的多步驟自主技能設計範例

本章以內建的 anti_theft_detection 技能為完整範例，帶領教師逐步拆解技能設計的每個細節，並提供擴充挑戰。

8.1 技能目標與觸發方式

| 屬性 | 值 |
| --- | --- |
| 技能 ID | anti_theft_detection |
| 目標 | 偵測相機畫面中是否有人類，若有則傳送警示圖片並閃爍 LED 三次 |
| 觸發方式 | 由 periodicCheck_task 每 60 秒自動觸發（自主模式） |
| 豁免確認 | 是（此技能由系統自動執行，不需使用者確認硬體動作） |
| 適用裝置 | HUB 8735 Ultra（使用 pin 26 藍色 LED） |

8.2 技能執行流程逐步解析

| 步驟 | 工具呼叫 | 說明與決策邏輯 |
| --- | --- | --- |
| Step 0 | evaluateWorkflowContinuation() | periodicCheck_task 注入提示詞，要求執行 anti_theft_detection 技能 |
| Step 1 | /vision（frames: true） | 擷取新畫格，查詢「圖中是否有人類」，等待 Gemini Vision 分析 |
| 判斷 A | （無人）→ NONE | Gemini Vision 回傳無人，任務完成，回傳 NONE 結束此次循環 |
| 判斷 B | （有人）→ 繼續 | Gemini Vision 確認有人，繼續執行警示工作流程 |
| Step 2a | /still（frames: false） | 傳送先前快取的圖片（已偵測到人的那張）至 Telegram，不重新擷取 |
| Step 2b | /digitalwrite pin=26, value=1 | 開啟藍色 LED |
| Step 2c | /delay 500ms | 等待 0.5 秒 |
| Step 2d | /digitalwrite pin=26, value=0 | 關閉藍色 LED |
| Step 2e | /delay 500ms | 等待 0.5 秒（完成一次閃爍，可重複 2b-2e 共三次） |
| Final | evaluateWorkflowContinuation() | Gemini 確認三次閃爍完成，回傳 NONE 結束技能 |

8.3 為什麼 /still 使用 frames: false？

| 📌 關鍵設計決策 | /vision 已在 Step 1 擷取並快取了圖片（imageAddress/imageLength 全域變數已更新）。/still 使用 frames: false 是為了傳送「Gemini 當時分析到有人的那張圖片」，而非此刻又重新擷取的新畫面（人可能已離開）。這確保了警示圖片與偵測時間點的一致性。 |
| --- | --- |

8.4 完整的 skill.md 防盜技能定義

程式碼範例

==================================================

BUILT-IN SKILLS REGISTRY

==================================================

Skill ID: anti_theft_detection

Name: 防盜偵測

Goal: 偵測人員存在並觸發警示工作流程

SKILL EXECUTION (MACHINE FORMAT)

MUST OUTPUT EXACT JSON ARRAY ONLY

Step 1: /vision 偵測

{

"type": "tool_call", "method": "/vision",

"params": { "query": "是否有人類？", "frames": true,

"task": "有人繼續；無人返回 NONE" }

}

Step 2: 警示序列（有人時輸出此陣列）

[

{"/still", frames:false}, {"/digitalwrite", pin:26, value:1},

{"/delay", 500ms},       {"/digitalwrite", pin:26, value:0},

{"/delay", 500ms} // 重複三次...

]

8.5 技能擴充挑戰

以防盜偵測為基礎，引導學生進行以下進階擴充：

| 難度 | 挑戰內容 |
| --- | --- |
| 初級擴充 | 修改 skill.md，讓 LED 閃爍從 3 次改為 5 次，並在閃爍完成後發送一條文字訊息「警告：偵測到入侵者！」 |
| 中級擴充 | 新增「白天防盜」邏輯：先用 /analogread 讀取光線感測器，若亮度足夠（白天）才進行 /vision 偵測，節省夜間誤報 |
| 高級擴充 | 設計「溫度異常警示」新技能：每 5 分鐘讀取溫度感測器，超過 35°C 時觸發補光燈全亮（模擬警示燈）並傳送通知 |
| 創意擴充 | 設計「來客問候」技能：偵測到人臉後，透過 /chat 傳送個性化的問候語，並拍照上傳作為來訪紀錄 |

第 附錄 A 章　常見錯誤排查與 FAQ

常見錯誤訊息對照表

| 錯誤訊息 | 原因 | 解決方案 |
| --- | --- | --- |
| JSON parse failed | Gemini 輸出格式不符 | 輸入「Continue」重試；若頻繁發生，考慮調低 geminiTemperature |
| Connection failed | WiFi 或網路問題 | 檢查 WiFi 連線；確認 API Key 有效；檢查防火牆設定 |
| Previous image does not exist | 使用 frames:false 但無快取圖片 | 先執行 /still 或 /vision（frames:true）建立快取 |
| Malloc failed for Base64 encoding | 堆積記憶體不足 | 立即執行 /reset 清除對話歷史；用 /memory 監控剩餘空間 |
| Gemini did not respond | Gemini API 20 秒逾時 | 檢查網路品質；確認 API 配額；考慮減少圖片解析度 |
| Invalid digital value | digitalwrite 數值不是 0 或 1 | 檢查 Gemini 輸出的 value 欄位；確認提示詞中的驗證規則 |

常見教學問題解答

Q：為什麼修改了 soul.md，但 AI 的行為沒有改變？

| A | 修改 SD 卡檔案後必須重新啟動裝置（/reboot 或重新上電），系統才會重新讀取 soul.md 並更新 geminiRole 變數。 |
| --- | --- |

Q：/log 沒有在 Telegram 顯示工具歷史，只說「請查看序列埠監視器」？

| A | 這是設計決定。工具執行歷史（executeToolHistory）可能很長，超過 Telegram 單訊息字數限制（4096 字元）。序列埠監視器可以顯示完整記錄。如需在 Telegram 查看，可修改程式碼只傳送最後 N 條記錄。 |
| --- | --- |

Q：如何在不重新燒錄韌體的情況下新增新的硬體裝置？

| A | 只需修改 SD 卡中的 device.md，加入新裝置的名稱和 GPIO 腳位，並重新啟動裝置。系統在 setup() 時會讀取 device.md 並覆蓋預設的 devicesDefinition 變數。 |
| --- | --- |

第 附錄 B 章　延伸實作挑戰題庫

基礎挑戰（建議第 1–2 週）

- 在 Telegram 傳送「讓 LED 閃爍 5 次後傳送一張照片給我」，觀察系統如何分解並執行多步驟任務。

- 修改 soul.md，讓 AI 以「科學家」身份回答問題，並測試語氣是否有改變。

- 在 device.md 中新增一個「假想裝置」（如：空調，腳位 5），然後要求 AI 開啟空調，觀察安全機制如何阻止執行。

進階挑戰（建議第 3–4 週）

- 設計一個「天氣感知補光」技能：搜尋天氣，晴天則降低補光燈亮度，陰天則提升至最大亮度。

- 修改 periodicCheck_task 的等待時間，從 60 秒改為 30 秒，並觀察對系統穩定性的影響。

- 實作一個「語音控制 LED」的完整流程：用語音說「開燈」，驗證語音轉文字→意圖推理→GPIO 控制的完整鏈路。

專題挑戰（建議期末專案）

- 設計並實作一個「教室環境監測系統」：整合溫度感測器（analogread）、光線感測器（analogread）和相機（vision），每小時自動生成一份環境報告並傳送至 Telegram。

- 擴充 handleAgentResponse()，讓系統能在解析失敗時自動重試一次，並記錄失敗原因至 executeToolHistory。

- 設計「記憶體自動管理」機制：在 historicalMessages 長度超過 50,000 字元時，自動截斷最舊的對話紀錄，確保系統長時間穩定運行。

fuClaw AIoT 代理人技術教學手冊

作者：傅仲儀（ChungYi Fu）｜高雄，台灣

https://github.com/fustyles/fuClaw