教學實作：擴充 DHT11 溫濕度感測器功能

步驟 1：修改硬體定義提示詞 (Devices Definition)

讓 AI 認識 DHT11 感測器及其物理特性。

AMB82-mini ： PIN 8
HUB 8735 Ultra ：PIN 20

DHT11 Temperature & Humidity Sensor: Pin 20

- Measures: temperature (°C) and relative humidity (%)

- Read mode: single trigger, returns two integer values

- Temperature range: 0–50 °C

- Humidity range: 20–90 % RH

- Physical Rules: Values are integers. Sensor requires ~1 s between reads.

步驟 2：定義工具 JSON 規範 (Tools Definition)

在 toolsDefinition 中加入 /dht11 指令的格式規範。

Reading the DHT11 temperature and humidity sensor:

{

"type": "tool_call",

"method": "/dht11",

"params": {

"pin": "<Device pin number. If the user does not specify a pin, ask first.>"

}

}

Success response:

{

"status": "success",

"method": "dht11",

"pin": 20,

"temperature": 26,

"humidity": 65

}

Error response:

{

"status": "error",

"reason": "dht11_read_failed",

"pin": 20

}

步驟 3：底層 C++ 程式碼實作

在專案中新增 tool_dht11 驅動函數。

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 20

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Read temperature and humidity from a DHT11 sensor.

// Returns a JSON result string for the agent workflow.

String tool_dht11(int pin) {

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

// Check if any reads failed and exit early (to try again).

if (isnan(h) || isnan(t)) {

return "{\"status\":\"error\","

"\"reason\":\"dht11_read_failed\","

"\"pin\":" + String(pin) + "}";

}

return

"{\"status\":\"success\","

"\"method\":\"dht11\","

"\"pin\":"         + String(pin)  + ","

"\"temperature\":" + String(t) + ","

"\"humidity\":"    + String(h) + "}";

}

void setup() {

// ... 原有初始化內容 ...

delay(1000);  // 等待感測器穩定

dht.begin();

}

步驟 4：更新工具分發器邏輯 (executeTool)

將 /dht11 方法註冊進系統的分發流程。

void executeTool(String command, JsonObject params, bool reCheck = true) {

if (command == "/digitalwrite" || command == "/analogwrite") {

// ... 原有內容不變 ...

}

else if (command == "/dht11") {

int pin = params["pin"].as<int>();

String response = tool_dht11(pin);

historicalMessages += buildGeminiMessage("user", command, 1);

historicalMessages += buildGeminiMessage("model", response, 1);

executeToolHistory += command + " [ " + String(pin) + " | " + response  + " ]\n";

evaluateWorkflowContinuation(reCheck);

}

else if (command == "/digitalread" || command == "/analogread") {

// ... 原有內容不變 ...

}

// ... 其餘 tools 不變 ...

}